РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПЕЧИ КОНВЕКЦИОННЫЕ

МОДЕЛИ:

| CP-EC01DF | CP-EC04FS | CP-EC07FSR |
| --- | --- | --- |
| CP-EC02DF | CP-EC05TBHS | CP-EC10FS |
| CP-EC03DFS | CP-EC06THS |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	3

2.	НАЗНАЧЕНИЕ	3

3.	ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	3

4.	ПОДКЛЮЧЕНИЕ	3

5.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

6.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	4

7.	УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	6

8.	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ	6

- ВВЕДЕНИЕ

  - Спасибо, что приобрели профессиональное оборудование нашей торговой марки. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его на весь срок эксплуатации изделия.

  - Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем руководстве, Вы продлите срок эксплуатации оборудования и избежите возможного травмирования рабочего персонала.

  - Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для приготовления широкого спектра блюд из мяса, рыбы и т.п. и выпечки различных хлебобулочных изделий.

- ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Перед первым использованием изделия удалите с его поверхности все упаковочные материалы, защитные уплотнители, пластиковые пакеты и т.п. Разместите оборудование в хорошо проветриваемом помещении на горизонтальной и устойчивой поверхности. Расстояние до стен или других предметов должно быть не меньше 10см.

ВНИМАНИЕ!

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать оборудование, если:

  - -  поврежден кабель питания;

  - -  оборудование падало, имеет внешние повреждения или не функционирует.

  - Никогда не размещайте оборудование вблизи других источников тепла!

  - Никогда не оставляйте на верхней части оборудования никаких посторонних предметов!

  - Никогда не загораживайте и не перекрывайте вентиляционные отверстия!

  - Оборудование не предназначено для встраивания!

  - Если оборудование не используется или предстоит его очистка – обязательно отключите его от сети питания!

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ

  - Подключение должен осуществлять инженер с соответствующим образованием и допуском. Перед подключением убедитесь, что:

  - -  напряжение питания сети соответствует требуемому значению, максимально допустимое отклонение напряжения составляет ±10%;

  - -  розетка питания по мощности рассчитана на подключение соответствующего оборудования;

  - -  кабель питания не соприкасается с горячими частями оборудования;

  - -  оборудование заземлено;

ВАЖНО!

Подключение к воде должно производиться через систему фильтрации.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | CP-EC01DF | CP-EC02DF | CP-EC03DFS | CP-EC04FS | CP-EC05TBHS | CP-EC06THS | CP-EC07FSR | CP-EC10FS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Общая мощность, кВт | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 6 |
| Мощность нагрева сверху, кВт | - | - | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | - |
| Мощность нагрева снизу, кВт | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Мощность нагрева конвекционного потока, кВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 6 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Количество уровней | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Температура, °C | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 |
| Пароувлажнение | нет | нет | да | да | да | да | да | да |
| Таймер, мин. | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
| Размеры камеры, мм | 460×370×350 | 460×370×350 | 460×370×350 | 460×370×350 | 460×370×350 | 460×370×350 | 460×370×350 | 620×420×450 |
| Размеры противня, мм | 318×440×8 | 318×440×8 | 318×440×8 | 318×440×8 | 318×440×8 | 318×440×8 | 318×440×8 | 580×400×15 |
| Габаритные размеры, мм | 670x650x470 | 590×569×545 | 670x650x470 | 670x650x470 | 670x650x470 | 670×650×395 | 590×650×560 | 880×800×595 |
| Масса, кг | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 32 | 36,5 | 65 |

  - *Модель CP-EC07FSR также имеет вращающуюся тарелку для прогрева приготавливаемой еды со всех сторон.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

|  | - установка температуры верхнего нагревательного элемента - установка температуры нижнего нагревательного элемента - таймер - включение низкотемпературного режима “ферментация” (38-40 °C) - включение режима “пароувлажнение” |
| --- | --- |

- Эксплуатация с таймером (при использовании таймера следует иметь ввиду, что он работает как переключатель питания, замыкая сеть и подавая электричество на термостаты и ТЭНы, поэтому, перед тем как его включить, убедитесь, что переключатель питания печи установлен в положение «Выкл.»-«OFF»).

  - Время приготовления может быть установлено в пределах от 0 до 120 минут. В момент, когда печь начнет разогреваться, индикатор работы станет светится.

  - Установите необходимое время приготовления с помощью ручки таймера, повернув ее по часовой стрелке.

  - После установки таймер начнет обратный отсчет и по достижении нулевого значения печь автоматически выключится, произведя соответствующий звуковой сигнал. В это же время индикатор работы погаснет.

  - Время приготовления зависит от количества загружаемой еды. Чем ее больше, тем дольше она готовится.

- Управление нагревом сверху (при наличии).

  - Верхний нагревательный элемент управляется соответствующим термостатом и таймером.

  - Установите необходимое время с помощью ручки таймера, повернув ее по часовой стрелке и поверните ручку соответствующего термостата, выбрав необходимую температуру. Одновременно загорится индикатор, отвечающий за верхний нагревательный элемент.

  - Когда температура достигнет заданного значения, индикатор погаснет, и нагревательный элемент перестанет работать. Когда температура упадет ниже заданного значения, нагревательный элемент опять включится, а индикатор загорится. Данный цикл является автоматическим и повторяется, пока не закончится время на таймере.

- Управление нагревом снизу (при наличии).

  - Нижний нагревательный элемент управляется соответствующим термостатом и таймером.

  - Установите необходимое время с помощью ручки таймера, повернув ее по часовой стрелке и поверните ручку соответствующего термостата, выбрав необходимую температуру. Одновременно загорится индикатор, отвечающий за нижний нагревательный элемент.

  - Когда температура достигнет заданного значения, индикатор погаснет, и нагревательный элемент перестанет работать. Когда температура упадет ниже заданного значения, нагревательный элемент опять включится, а индикатор загорится. Данный цикл является автоматическим и повторяется, пока не закончится время на таймере.

- Управление нагревом конвекционного потока (при наличии).

  - Функция нагрева потока воздуха, который поступает с вентилятора контролируется соответствующим термостатом и таймером.

  - Установите необходимое время с помощью ручки таймера, повернув ее по часовой стрелке.

  - Поверните ручку термостата, выбрав необходимую температуру. Одновременно загорится индикатор, отвечающий за температуру конвекционного потока.

  - Когда температура достигнет заданного значения, индикатор погаснет, и нагревательный элемент перестанет работать. Когда температура упадет ниже заданного значения, нагревательный элемент опять включится, а индикатор загорится. Данный цикл является автоматическим и повторяется, пока не закончится время на таймере.

- Функция пароувлажнения (при наличии).

  - Функция пароувлажнения работает только совместно с режимом работы, когда идет нагрев потока воздуха с вентилятора (режим работы, описанный в п.4). В этот момент распыляемая вода превращается в пар.

  - Функция пароувлажнения может использоваться, только когда температура в камере превысила отметку в 120℃.

  - Нажмите кнопку пароувлажнения, вода в виде спрея через вентилятор начнет разбрызгиваться и попадать на нагревательный элемент, в результате чего в камере образуется пар.

  - Объем образующегося пара будет зависеть от того, насколько долго Вы будете нажимать кнопку пароувлажнения. Но, нажимать и удерживать ее более 5 секунд – запрещено! Перед следующим нажатием подождите, пока нагревательный элемент снова нагреется.

  - Необходимое количество пара зависит от рецепта и еды, которую Вы готовите.

ВАЖНО!

Функцию пароувлажнения можно использоваться только когда включен таймер и работает термостат, управляющий нагревом конвекционного потока!

- УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАЖНО: при обслуживании оборудования следует руководствоваться положениями о системе технического обслуживания и ремонте торгово-технологического оборудования, выпущенными в приказе министерства торговли от 3 октября 1980 г. n 264.

ВАЖНО: запрещается выполнять техническое обслуживание оборудования с включенным электропитанием.

ВАЖНО: запрещается промывать оборудование под струей воды, строго запрещена его очистка с погружением в воду.

ВАЖНО: запрещается очищать рабочие поверхности с помощью абразивных или агрессивных химических средств.

  - ВАЖНО: если оборудование долго не использовалась, перед повторным включением обязательно удалите всю пыль и грязь с его поверхностей.

  - Выключите оборудование и отсоедините его от сети питания.

  - Дайте оборудованию остыть.

  - Протрите рабочие поверхности, используя мягкую тряпку или салфетку.

- ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделие следует перемещать с осторожностью, чтобы избежать ударов. Изделия в упаковке запрещается хранить на открытом воздухе в течение долгого времени, их следует поместить на хорошо проветриваемый склад, запрещается переворачивать. При хранении на временном складе необходимо предусмотреть меры по защите от дождя.