РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПИЛА ДЛЯ МЯСА

МОДЕЛИ:

CP-BS1200SS, CP-BS1650SS, CP-BS2100SS

CP-BS1650PT, CP-BS1650AL, CP-BS1650AL+

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	3

2.	НАЗНАЧЕНИЕ	3

3.	ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	3

4.	ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	3

5.	БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ	4

6.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

7.	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	5

8.	ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА РЕЖУЩЕГО ПОЛОТНА	5

9.	УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	6

10.	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ	6

- ВВЕДЕНИЕ

  - Спасибо, что приобрели профессиональное оборудование нашей торговой марки. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его на весь срок эксплуатации изделия.

  - Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем руководстве, Вы продлите срок эксплуатации оборудования и избежите возможного травмирования рабочего персонала.

  - Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для разрезания и нарезки свежего и мороженного мяса, костей и других пищевых продуктов.

- ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед первым использованием изделия удалите с его поверхности все упаковочные материалы, защитные уплотнители, пластиковые пакеты и т.п.

- Перед подключением убедитесь, что напряжение питания соответствует рабочему напряжению оборудования. Допустимый предел отклонения напряжения питания составляет ±10%.

- Перед распиливанием продуктов не забудьте протереть рабочую поверхность стола пилы влажной салфеткой.

- Рекомендуется менять полотно после 1-2 часов непрерывной работы во избежание быстрого износа полотен и бесперебойной работы оборудования.

  - ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать оборудование, если:

  - -  поврежден кабель питания;

  - -  оборудование падало, имеет внешние повреждения или не функционирует.

  - ВАЖНО:

  - Если оборудование не используется или предстоит его очистка – обязательно отключите его от сети питания!

- ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Перед использованием оборудования убедитесь, что на нем и на его рабочем столе отсутствуют посторонние предметы (инструменты, ветошь и т.п.), а также, чтобы рабочая зона вокруг пилы не имела посторонних предметов и других возможных препятствий.

4.2. Прекратите эксплуатацию прибора при возникновении каких-либо нарушений в его работе.  При возникновении вибраций или подозрительных шумов, немедленно выключите устройство. Запрещается использования оборудования до выяснения причин возникновения неполадок и их устранения.

4.3. Персонал, допущенный до работы с пилой должен пройти инструктаж по технике безопасности.

  - ВАЖНО:

Все детали рабочей одежды должны быть хорошо запахнуты и подобраны. ЗАПРЕЩЕНО работать в расстёгнутой одежде, со свисающими деталями одежды, рукавами и т.п., а также в тряпичных перчатках!

4.4. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования оборудования ненадлежащим образом или в иных целях, не описанных в данном руководстве, несоблюдения описанных в нем инструкций, при несанкционированном ремонте или внесения изменений в конструкцию оборудования.

4.5. При использовании оборудования, рекомендуется оснастить рабочий персонал специальными защитными кольчужными перчатками.

4.6. Все работы, требующие наличия соответствующей технической компетенции или специальных навыков (установка, электромонтаж и т.п.), должны выполняться исключительно сертифицированным персоналом, обладающим опытом и квалификацией в данной области.

ЗАПРЕЩЕНО выполнять какие-либо операции по чистке, техобслуживанию и ремонту

оборудования при подключенном электрическом питании!

4.7. Необходимо совершать очистку оборудования каждый раз по завершению его использования или по мере необходимости, а также в зависимости от типа обрабатываемых пищевых продуктов. Тщательно очищайте все части оборудования (включая прилегающие участки), которые могут прямым или косвенным образом контактировать с пищевыми продуктами. Это необходимо делать для соблюдения условий безопасности, гигиены и санитарных норм.

- БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ

  - перед подключением убедитесь, что:

  - -  напряжение питания сети соответствует требуемому значению;

  - -  розетка питания по мощности рассчитана на подключение соответствующего оборудования;

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | CP-BS1200SS | CP-BS1650SS | CP-BS2100SS |
| --- | --- | --- | --- |
| Вес, кг | 50 кг | 65 кг |  |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
| Мощность, кВт | 0,65 | 1,1 | 1,5 |
| Длина полотна, мм | 1200 | 1650 | 2100 |
| Размер стола, мм | 490x330 | 425x555 | 525x620 |
| Макс. высота и ширина реза, мм | 190x90 | 220x150 | 290x190 |
| Скорость полотна, м/с | 15 | 15 | 15 |
| Материал корпуса | нерж. сталь 201 | нерж. сталь 201 | нерж. сталь 201 |

| Модель | CP-BS1650PT | CP-BS1650AL | CP-BS1650AL+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
| Мощность, кВт | 1,1 | 0,85 | 1,1 |
| Длина полотна, мм | 1650 | 1650 | 1650 |
| Размер стола, мм | 495х385 | 380x365 | 495х445 |
| Макс. высота и ширина реза, мм | 216х170 | 210x180 | 231х166 |
| Скорость полотна, м/с | 15 | 15 | 15 |
| Материал корпуса | крашеная сталь | алюминий | алюминий |

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

  - 7.1. Установите оборудование на плоскую, ровную, горизонтальную поверхность. Убедитесь, что оно надежно установлено и не шатается.

  - 7.2. Проверьте все узлы и убедитесь, что полотно надежно установлено.

  - 7.3. Подсоедините пилу к сети питания.

  - 7.4. Отрегулируйте положение регулятора ширины реза согласно требуемым размерам.

  - 7.5. Поместите продукт на рабочий стол, прислоните его к регулятору ширины реза.

  - 7.6. Включите питание.

  - 7.7. Удерживая продукт, чтобы он упирался в регулятор ширины реза, плавно нажимайте на прижим для распиливания.

  - ВНИМАНИЕ!

  - Во время распиливания необходимо соблюдать максимальную осторожность, левая рука должна находиться на ручке прижима для продукта, а правая (которая направляет продукт) – на расстоянии от полотна самой пилы.

  - ВАЖНО!

  - Оборудование не должно работать без нагрузки, необходимо его выключать сразу после окончания работы.

  - ВАЖНО!

  - Периодически проверяйте натяжение полотна. При необходимости подтяните его с помощью регулировочной ручки, но не перетягивайте!

  - 7.8. Завершив работу, нажмите кнопку выключения питания и обесточьте оборудование.

- ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА РЕЖУЩЕГО ПОЛОТНА

  - 1. Извлеките вилку из розетки электропитания.

  - 2. Открутите ручки и снимите/раскройте кожух корпуса пилы.

  - 3. Поверните регулировочную ручку против часовой стрелки, чтобы полностью ослабить натяжение полотна пилы.

  - 4. Снимите полотно и замените его на новое.

  - 5. При помощи регулировочной ручки натяните новое полотно.

  - 6. Убедитесь, что полотно хорошо отцентрировано и расположено параллельно

  - относительно направляющих.

  - 7. Закройте кожух.

- УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАЖНО: при обслуживании оборудования следует руководствоваться положениями о системе технического обслуживания и ремонте торгово-технологического оборудования, выпущенными в приказе министерства торговли от 3 октября 1980 г. n 264.

ВАЖНО: запрещается выполнять техническое обслуживание оборудования с включенным электропитанием.

ВАЖНО: строго запрещена чистка корпуса оборудования под струей воды или с погружением в воду.

ВАЖНО: запрещается очищать рабочие поверхности с помощью абразивных или агрессивных химических средств.

  - ВАЖНО: если оборудование долго не использовалась, перед повторным включением обязательно удалите всю пыль и грязь с его поверхности.

- ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделие следует перемещать с осторожностью, избегая его падения и ударов. Изделие в упаковке запрещается хранить на открытом воздухе в течение долгого времени, его следует поместить на хорошо проветриваемый склад, запрещается переворачивать. При хранении на временном складе необходимо предусмотреть меры по защите от дождя.