РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕСТОРАСКАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ

МОДЕЛИ:

CP-DSH24, CP-DSH24L

СОДЕРЖАНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ	3

- НАЗНАЧЕНИЕ	3

- ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	3

- БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ	3

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУЧАЕМЫХ КРУГЛЫХ ЗАГОТОВОК	4

- УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРЕСС‐ФОРМЫ	4

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ	4

- УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	5

10.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ	5

- ВВЕДЕНИЕ

Спасибо, что приобрели профессиональное оборудование нашей торговой марки. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его на весь срок эксплуатации изделия.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем руководстве, Вы продлите срок эксплуатации оборудования и избежите возможного травмирования рабочего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется при производстве мучных изделий. Оно специально спроектировано для раскатки и формовки теста в виде круглых заготовок (кружков) определенной толщины и диаметра, чтобы в дальнейшем можно было вручную слепить такие продукты как пельмени, манты или вареники. Дан‐ ное оборудование облегчает процесс подготовки теста, сокращает время производства и снижает его стоимость. ВАЖНО - Тесто крутое - только мука и вода, без добавления яиц и растительного масла!!!!

- ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Перед первым использованием изделия удалите с его поверхности все упаковочные материалы, защитные уплотнители, пластиковые пакеты и т.п.

  - После вскрытия упаковки необходимо провести полную проверку подвижных частей и электро‐ проводов, во избежание нежелательных последствий при запуске оборудования.

  - Перед подключением убедитесь, что напряжение питания соответствует рабочему напряжению оборудования. Допустимый предел отклонения напряжения питания составляет ±10%.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать оборудование, если:

‐  поврежден кабель питания;

‐ оборудование падало, имеет внешние повреждения или не функционирует.

ВАЖНО:

Если оборудование не используется или предстоит его очистка – обязательно отключите его от сети питания!

Запрещается мыть оборудование под струей воды!

- БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ

перед подключением убедитесь, что:

‐ напряжение питания сети соответствует требуемому значению;

‐ розетка питания по мощности рассчитана на подключение соответствующего оборудования.

‐ не рекомендуется использовать перчатки, длинный фартук и другую одежду со свисающими эле‐ ментами при эксплуатации данного оборудования, так как фрагменты одежды могут попасть в дви‐ жущиеся механизмы.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | CP‐DSH24 | CP‐DSH24L |
| --- | --- | --- |
| Мощность, кВт | 0,12 | 0,12 |
| Напряжение, В | 220‐240 | 220‐240 |
| Производительность, шт. | 40‐50 | 40‐50 |
| Диаметр кружков, мм | 90 | 60 |
| Размеры, мм | 600x300x300 | 600x300x300 |
| Масса, кг | 17 | 17 |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУЧАЕМЫХ КРУГЛЫХ ЗАГОТОВОК

| Диаметр, мм | Толщина теста в середине, мм | Толщина теста по краям, мм | Приблизительный вес круглой заготовки, г |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 2 | 1 | 6 |
| 90 | 2 | 1 | 12 |

- УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРЕСС‐ФОРМЫ

Для более простой установки или извлечения пресс‐формы необходимо, чтобы шестеренки сопря‐ жения внутри устройства заняли наиболее «удобное» положение. Также это необходимо, чтобы из‐ бежать их повреждения из‐за неплотного контакта и проскальзывания.

  - Перед установкой пресс‐формы кратковременно нажмите переключатель питания вправо (дви‐ жение вперед) и затем верните его в среднее положение (выключено).

  - Установите пресс‐форму, поместив ее в отверстие во фронтальной части устройства. Убедитесь, что пресс‐форма надежно закрепилась внутри, хорошо разместившись в пазах устройства.

  - Перед извлечением пресс‐формы кратковременно нажмите переключатель питания влево (дви‐ жение назад) и затем верните его в среднее положение (выключено).

  - Извлеките пресс‐форму.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНИМАНИЕ!

Перед включением необходимо провести внешний осмотр устройства. Обратите внимание, чтобы на

раскатывающих валах не было посторонних предметов или засохшего теста.

ВАЖНО: используемое тесто не должно быть крутым. Примерное соотношение муки к воде должно составлять 1:0,42. Тесто должно быть мягким и хорошо вымешанным.

  - Подготовьте тесто и сформируйте из него пласт той же ширины, что и лента транспортера и вы‐ сотой примерно 1см.

  - Убедитесь, что оборудование размещено на ровной, устойчивой, горизонтальной поверхности и подключите шнур питания.

  - Во избежание прилипания теста к валу, слегка посыпьте его (тесто) мукой. Опустите тесто на по‐ дающий лоток, продвинув его вниз, внутрь устройства.

  - Нажмите на правую сторону переключателя питания (движение вперед), тесто начнет поступать внутрь устройства и через пресс‐форму попадать на конвейер.

  - Вовремя подхватывайте и собирайте раскатанные заготовки, движущиеся по конвейеру.

  - Для регулировки толщины заготовок можно использовать регулировочные винты в верхней ча‐ сти устройства.

  - По завершению работы отключите питание, вытащите вилку и очистите оборудование от остат‐ ков мучных продуктов.

- УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАЖНО: при обслуживании оборудования следует руководствоваться положениями о системе тех‐ нического обслуживания и ремонте торгово‐технологического оборудования, выпущенными в при‐ казе министерства торговли от 3 октября 1980 г. n 264.

ВАЖНО: запрещается выполнять техническое обслуживание оборудования с включенным электро‐ питанием.

ВАЖНО: строго запрещена чистка корпуса оборудования под струей воды или с погружением в воду.

ВАЖНО: запрещается очищать рабочие поверхности с помощью абразивных или агрессивных хими‐ ческих средств.

ВАЖНО: если оборудование долго не использовалась, перед повторным включением обязательно удалите всю пыль и грязь с его поверхности.

  - Выключите оборудование и отсоедините его от сети питания.

  - Протрите все рабочие поверхности, используя мягкую тряпку или салфетку.

- ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделие следует перемещать с осторожностью, избегая его падения и ударов. Изделие в упаковке запрещается хранить на открытом воздухе в течение долгого времени, его следует поместить на хо‐ рошо проветриваемый склад, запрещается переворачивать. При хранении на временном складе необходимо предусмотреть меры по защите от дождя.